[image: image1.jpg]




PERENCANAAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU

(STUDI KASUS RW 5, 6, 7 dan 8 KELURAHAN TANJUNG MAS,
KECAMATAN SEMARANG UTARA, KOTA SEMARANG)
Arisa Aqmarina*, Ika Bagus Priyambada**, Dwi Siwi Handayani**

Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, Indonesia 50275
E-mail: arisaaqmarina@yahoo.com
Kelurahan Tanjung Mas merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kota Semarang dan terletak di sebelah utara Kota Semarang. Terdiri dari 16 Rukun Warga (RW) dan 133 Rukun Tetangga (RT). Pada RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan RW lainnya. Pada RW 5, 6, 7 dan 8 terdapat 9393 jiwa atau 1879 KK. Pengelolaan sampah yang terdapat di daerah tersebut hingga saat ini hanya sebatas kumpul-angkut-buang. Sementara itu tingkat partisipasi masyarakatnya dalam pengelolaan sampah bisa dikatakan cukup pasif. Peran serta mereka hanya sebatas melakukan pewadahan dan pembiayaan iuran sampah yang dibayarkan setiap bulannya. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan tujuan menganalisis kondisi pengelolaan persampahan di RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas serta melakukan perencanaan pengelolaan sampah terpadu yang nantinya dapat diterapkan di RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas. Teknik pengumpulan data meliputi pengambilan data dengan sampling sampah, wawancara, dokumentasi, kuisioner dan observasi. Penentuan sampling sampah mengacu pada SNI 19-3964-1994. Dalam perencanaan pengelolaan sampah mengacu pada Perda Kota Semarang No 6 Tahun 2012 dalam penentuan ketentuan dan aturan yang nantinya akan direncanakan. Aspek teknis operasional sub pewadahan direncanakan kegiatan pemilahan menjadi 5 wadah berdasarkan jenisnya, dengan pengumpulan menggunakan 7 alat pengumpul, dan  direncanakan dilakukan pengelolaan dan pengolahan sampah lebih lanjut di TPS 3R yang direncanakan didirikan pada lahan yang terdapat di RW 6 Kelurahan Tanjung Mas dengan kebutuhan lahan sebesar 232,2 m2. Biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan pengelolaan sampah terpadu berjumlah Rp 601.154.500,00 yang berasal dari iuran warga dan dana dari investor.
Kata Kunci : Sampah, Perencanaan Pengelolaan Sampah, Pengelolan Sampah Terpadu
ABSTRACT
[Integrates Waste Management Planning  System, Case Sudy: 09, 10 and 11 Tanjung Mas Village, Semarang Northern District, semarang City]. Tanjung Mas is a village located in the northern Semarang. Tanjung Mas Village consists of 16 Rukun Warga (RWs) and 133 of the Neighborhood (RTs). RW 5, 6, 7 and 8 of Tanjung Mas village as planning area of this research have 9393 residents (1879 householders). Current waste management in RW 5, 6, 7, and 8 is only collection and disposal system. The level of community participation in waste management is quite low, they only provide one container for all types of waste and pay monthly contribution for waste collection. The aim of this research is to analyze the current condition of waste management and to plan integrated solid waste management in RW 5, 6, 7 and 8 of Tanjung Mas Village. Data collections was done by sampling the garbage, interviewing the residents, documentating, distributing questionnaires and observating. The sampling is conducted based on Indonesian National Standard SNI 19-3964-1994. The conditions and rules in this solid waste management are based on Semarang City Regulation No. 6/2012. The first plan is providing 5 containers for organic waste, reusable waste, recyclable waste, hazardous waste, and unclassified waste. Then carts with separated rooms for each type of the waste will be used to transport the waste to TPS 3R. Further waste treatment and management will be implemented in TPS 3R which is planned to be established in RW 6 of Tanjung Mas Village. The cost required in this integrated waste management plan is Rp 616.544.000,00 earned from community contributions and investors.
Keywords: integrated waste management system, waste, waste management planning.
PENDAHULUAN

Latar belakang


Menurut UU No 18 Tahun 2008 disebutkan bahwa definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat pula diartikan sebagai sampah yang bersifat padat yang terdiri atas zat organic dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan (SNI 19-254-2002)

Bertambahnya jumlah timbulan sampah erat kaitannya dengan aktivitas penduduk dan jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula jumlah timbulan yang dihasilkan. Dengan demikian, sudah seharusnya pada suatu dareah untuk memiliki suatu sistem pengelolaan sampah yang dapat menangani masalah sampah sehingga dapat menghindari berbagai pencemaran atau permasalahan yang ditimbulkan oleh tumpukan sampah. Begitu pula halnya dengan Kelurahan Tanjung Mas, jumlah penduduk yang besar dan aktivitas penduduk yang tinggi mempengaruhi jumlah timbulan yang dihasilkan setiap harinya.

Kelurahan Tanjung Mas dalam mengelola sampah masih dengan cara sederhana yaitu sampah dikumpulkan, diangkut kemudian di buang ke TPA. Sampah domestik dan non domestik dibuang begitu saja dalam wadah dengan kodisi sampah organik dan non organik tercampur, dan kemudian dipindahkan ke TPS Kelurahan Tanjung Mas dengan menggunakan becak sampah atau gerobak sampah untuk kemudian diangkut menuju TPA. Kondisi pengelolaan sampah seperti itu akan memberatkan beban TPA dengan lahan yang terbatas. Hal tersebut akan mengakibatkan sampah tidak dapat terkelola dengan baik.

Peran serta masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas dalam mereduksi sampah masih belum terlihat, sedangkan kegiatan mereduksi sampah yang dilakukan oleh pemulung di TPS Kelurahan masih sangat kecil. Selain itu kepedulian masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas terhadap sampah yang masih kurang menyebabkan lingkungan di Kelurahan Tanjung Mas terlihat begitu kumuh akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan mengenai pengelolaan sampah di kelurahan tersebut. Sehingga dapat membantu dalam mewujudkan sistem pengelolaan persampahan yang baik di Kota Semarang.

Berdasarkan pengamatan, sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Tanjung Mas khususnya pada RW 5, 6, 7 dan 8 belum cukup baik, sehingga memerlukan perbaikan. Dengan sistem pengelolaan persampahan di masing-masing rumah masih banyak yang belum memiliki wadah guna menampung sampah yang dihasilkan setiap harinya. Sehingga penduduk yang menempati wilayah tersebut banyak yang membuang sampah tidak pada tempatnya seperti pada tanah kosong tanpa menggunakan bak. Selain itu, pengangkutan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang hanya pada TPS Kelurahan yang terletak di pinggir jalan dekat kantor kelurahan. Letak TPS yang jauh ini lah yang menjadi salah satu alasan masyarakat bergantung pada pengumpulan sampah yang dikelola oleh pihak RW. Sedangkan pengumpulan tersebut seringkali tidak teratur. Ditambah lagi dengan nakalnya para pengumpul yang membuang sampah tidak pada TPS melainkan pada lahan yang terdapat di RW 6 dan menimbulkan bau yang tidak sedap.

[image: image41.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



Gambar 1.1 Penimbunan Sampah di Lahan RW 6 dan Sela-Sela Rumah

Sumber: Hasil Pengamatan Peneliti, 2016


Berdasarkan penjabaran diatas, maka diperlukan metode yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut agar kualitas lingkungan di daerah tersebut dapat meningkat dan terhindar dari kesan kumuh. Oleh karena itu, sistem pengelolaan sampah terpadu dipilih dalam perencanaan ini. Wilayah Kelurahan Tanjung Mas yang memiliki total luas wilayah sebesar 323.782 m2. Dengan luas wilayah sebesar itu, maka perencanaan akan lebih spesifik atau dalam ruang lingkup yang lebih kecil yaitu per RW. Perencanaan mengenai pengelolaan sampah terpadu di Kelurahan Tanjung Mas ini akan difokuskan di RW 05, 06, 07, dan 08.

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Oktober 2016 dengan lokasi penelitian di RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini digunakan teknik probably sampling untuk sampling sampah dan purposive sampling untuk menentukan responden kuisioner.

Sampling Sampah. Pengukuran timbulan sampah dan komposisi sampah dilakukan pada tanggal 8 Agustus – 15 Agustus 2016. Mengacu pada SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan.
· Perhitungan Jumlah Sampel Perumahan

[image: image5.png]S = CdVPs



 

Keterangan:

S = jumlah contoh (jiwa)

Cd = koefisien perumahan

Ps = Populasi (jiwa)

[image: image7.png]


 

Keterangan:

K = Jumlah Contoh (KK)

N = Jumlah jiwa per keluarga

Berdasarkan rumus di atas, didapatkan contoh jiwa dan jumlah contoh KK di RW 05, 06, 07 dan 08 Kelurahan Tanjungmas :

S = 1 √9393

S = 96,9 jiwa ≈ 97 jiwa

K = 97/5

K =  19,4 KK ≈ 20 KK

· Perhitungan Jumlah Sampel Non Perumahan

[image: image8.png]S = CT,




Keterangan:

S
= jumlah contoh masing-masing jenis bangunan non perumahan

Cd 
= koefisien bangunan non perumahan 
Ts 
= jumlah bangunan non perumahan

Detail perhitungan: 

Cd
= 1 (menurut SNI 19-3964-1994, Kota Semarang termasuk Kota Besar)

Pendidikan = 3 Unit

Warung Makan = 11 Unit

Fasilitas Agama = 6 Unit

Maka:

· Sampel Pendidikan:

[image: image10.png]s = CaT,



= 1 √3 = 2 Unit

· Sampel Warung Makan:

[image: image12.png]s = CaT,



= 1 √11 =  4 unit

· Sampel Fasilitas Agama:

[image: image14.png]s = CaT,



= 1 √6 = 3 Unit

Kuisioner Responden. Responden dalam penelitian ini adalah warga dari RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas. 

[image: image15.png]_ N
TN@?+1





Keterangan :

n = sampel

N = populasi

d = derajat kebebasan (misal: 0,1; 0,05 ; 0,01)

Maka jumlah responden adalah:

[image: image17.png]N



 = [image: image19.png]9393
5353 (017 +1




    = 98,9 sampel ≈ 100 sampel

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data menggunakan:

a. Kuisioner

b. Wawancara

c. Observasi

d. Dokumentasi

4. Teknik Analisis Data

Data primer maupun sekunder yang didapatkan kemudian dilakukan analisis dan perhitungan.

HASIL dan PEMBAHASAN

A. Kondisi Eksisting Sistem Pengelolaan Sampah di RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas

Berikut merupakan hasil sampling timbulan sampah RW 5, 6, 7, dan 8 Kelurahan Tanjung Mas Tahun 2016:

1. Perumahan

[image: image20.png]1

E = G @ =

GUBl HOME | INSIRT  DESIGN  PAGELAYOUT  REFERENCES  MALINGS  REVEW
f- % [TimesNewRoman |12 - = Ay (&

DE@ B I U-akx, x 4 &

Paste . o L Styles  Editing

SN A-F-A-ha- KA Do T - -
Clpboard Font 5 Paragraph 5 sies

e ToMR 34 smE 7o 0o omoen

pendidikan dan fasilitas perckonomian.

> Pemukiman
Pengambilan sampel pada pemukiman melibatkan 21 rumah. Berikut meru
akhir dari pengukuran berat dan volume pada 21 rumah tersebut.
Tabel 4.8 Berat dan Volume Timbulan Sampah Perumahan

No Tanggal Hasil Data
Berat (Kg) Volume (i)

1 § Agusts 2016 084 1055

2 9 Agustus 2016 0.75 104

3 10 Agustus 2016 082 952

1 11 Agustus 2016 104 104

5 12 Agustus 2016 084 9.28

6 13 Agustus 2016 0.67 1057

7 14 Agustus 2016 0.83 899

g 15 Agustus 2016 0.86 93

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2016

VIEW

m

M H S R jurnal arisa - Word 2@ - 0%
EEBl ‘oME | INSIRT  DESIGN  PAGELAYOUT  REFERENCES  MALINGS  REVEW  VIEW
[ % [Tmestewomen i1 - = A
Do s ru-mnxx & =
Paste . o Styles  Editing
LY A-W-A R KA D-E- T - -
Clipboard 1 Font 5 Paragraph 5 sies -
fAIEE SV SRS SHRY SNEE SRRY TRRE ENRE SRALE - CRRE SRES TRNS ENEY SRS SHRYSHRE XY

10

Cd = kocfisien bangunan non
pervmahan

Ts = jumish banguman non
pervmahan

Detail perhitungan:

cd =1 (menurut SNI 19-3964-

1994, Kota Semarang termasuk Kota
Besar)

Pendidikan =3 Unit
Warung Makan = 11 Unit
Fasilitas Agama = 6 Unit
Maka

+ Sampel Pendidikan
§ = CayT;= 1\3 =2 Unit

*  Sampel Warung Makan:

5=CaTo=111

HASIL dan PEMBAHASAN

A Kondisi Eksisting Sistem Pengelolaan
Sampah Gi RW 5, 6, 7 dan § Kelurahan Tanjung
Mas

Berikut merupakan hasil sampling timbulan
sampah RW 5, 6, 7, dan 8 Kelurzhan Tanjung
Mas Tahua 2016

1 Peumahan





Sumber: Analisis Peneliti, 2016

Berdasarkan hasil pengukuran diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata berat paling besar terdapat pada tanggal 11 Agustus 2016 yaitu sebesar  1,04 kg. Dan untuk rata-rata timbulan paling kecil terdapat pada tanggal 13 Agustus 2016 sebesar 0,67 kg. Sedangkan untuk rata-rata volume timbulan sampah terbesar terdapat pada tanggal 13 Agustus 2016 sebesar 10,57 liter. Dan untuk rata-rata volume terkecil terdapat pada tanggal 14 Agustus 2016 sebesar 8,99 liter. 
2. Fasilitas Pendidikan

[image: image21.png]® =5 O @ s BABIV - Word 2@
GOl foME | NSET  DESGN  PAGELAVOUT  REFERENCES  MALINGS  REVEW
ﬁ % [TimesNewRoman |12 - = Ay (&

B B IU-mxx ~

Paste

A4
Clipboard &

e

£y

50

PAGE 19 OF 45

B-%-A-ha-

©

Font 5

FR

456

KA O-me gl

Paragraph
7oss

Styles  Editing

5 Styles @

0o

Tabel 4.10 Berat dan Volume Timbulan Sampah Fasilitas Pendidikan

No Tanggal Hasil Data
Berat (Kg) Volume (i)
1 8 Agustus 2016 0 0
2 9Agustus 2016 375 3
3 10 Agustus 2016 31 2
1 1T Agustus 2016 3375 266
5 12 Agustus 2016 3,0475 374
6 13 Agustus 2016 5475 8
7 14 Agustus 2016 0 0
g 15 Agustus 2016 2225 256
Rata-rata, 262 159.2

Grafik Berat dan Volume Timbulan Fasilitas Pendidikan

O

INDONESIAN

5

o ox
VIEW

H® O0=-
HOME | INSIRT  DESIGN  PAGELAYOUT  REFERENCES  MALINGS  REVEW
TimesNewRoman <11 - = A
il B I U-akx, x 4 & e
e o o L e YT =ES Siyles  Editing
CW A-¥-A-m- A4 D-E- AT - -
— Font 5 Faragapn = Sties
G R 23 s s T
ltas Agama— 6 Unit e o
ka
apel Pendidikan: - -
CeTe =173 =2 Uit Sumber: Analisis Penelit, 2016
%ﬁl “Tﬂ%gl—‘l"f"; . Berdasarkan hasil pengukuran diatas,
aTo = 1N11= 4 unit dapat diketahui bahwa rata-rata berat
spel Easlitas Agama: paling besar terdapat pada tanggal 11

Cay/T: =16 =3 Unit

Responden. Responden _dalam
4 adalah warga dari RW 5,6, 7 dan
1 Tanjung Mas.

N
W@y +1

s
kebebasan (misal: 0,1; 0,05 ; 0,01)
h responden adalah

9393
5550,

mpel = 100 sampel

1115 WORDS INDONESIAN

Agustus 2016 yaitu sebesar 1,04 ke. Dan
untuk rata-rata timbulan paling kecil
terdapat pada tanggal 13 Agustus 2016
sebesar 0,67 kg. Sedangkan unfuk rata-rata
volume timbulan sampah terbesar terdapat
pada tanggal 13 Agustus 2016 sebesar
10,57 liter. Dan untuk rata-ata volume
terkecil terdapat pada tanggal 14 Agustus
2016 sebesar 8,99 lter.

2 Fasilitas Pendidikan

VIEW





Sumber: Analisis Peneliti, 2016


Berdasarkan dari data diatas, dapat dilihat bahwa timbulan terbesar dan volume terbesar terdapat pada tanggal 13 Agustus 2016 yaitu sebesai 10,95 kg dan 96 liter. Sedangkan untuk berat terkecil berada pada tanggal 15 Agustus 2016 dan untuk volume terkecil berada pada tanggal 10 Agustus 2016. Terdapat dua hari yang tidak terdapat sampel, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2016 dan tanggal 14 Agustus 2016. Hal tersebut dikarenakan pada tanggal 8 Agustus tidak terdapat sampah karena pada sehari sebelumnya yaitu hari Minggu tidak terdapat kegiatan apapun disekolah. Sedangkan untuk tanggal 14 Agustus 2016, tidak dapat dilakukan pengambilan sampel dikarenakan tidak terdapat sampah karena merupakan hari minggu.
3. Fasilitas Perekonomian

[image: image22.png]2

3

1

15

1

[

[

19

El

2

2

3

B

@ = R BABIV - Word 2@ - 0%

HOME  INSERT  DESIGN

PAGE LAYOUT

RERENCES  MALNGS  REMEW VW
L)
As

Styles  Editing

TimesNewRoman <12~
B I U-axx x %

& A-F-A-ha- KA O-E-ELT

Cipbosra Font 5 Paragraph = syies
S N SRS R ST ST SR R SR TR N T R T

Berdasarkan jumlah tersebut, didapatkan jumlah sampel guna dilakukan pengambilan dan
‘pengukuran adalah sebanyak 4 warung makan. Hasil dari pengambilan dan pengukuran berat
dan volume timbulan sampah fasilitas perckonomian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Berat dan Volume Timbulan Sampah Fasilitas Perekonomian

No Tanggal Hasil Data

Berat (Kg) Volume (i)
1 8 Agustus 2016 814 596
2 9Agustus 2016 565 164
3 10 Agustus 2016 68 564
1 1T Agustus 2016 515 364
5 12 Agustus 2016 481 536
6 13 Agustus 2016 53 1038
7 14 Agustus 2016 5225 372
g 15 Agustus 2016 7.685 32
Timbulan rata-rata per hari 6,095 167

H ©- [~

HOME  INSERT  DESIGN

TimesNewRoman |11 -
B I U-axx x %

¥ A-W-A-ma- KN D
board Font 5 Parsgraph
S 7es a3z

Pada penclitian ini, pengumpulan data
‘menggunakan:

a Kuisioner
b. Wawancara

c. Observasi

d. Dokumentasi
4. Teknik Analisis Data

Data primer maupun sckunder yang didapatkan
kemudian dilakukan analisis dan perhitungan.

HASIL dan PEMBAHASAN

A Kondisi Eksisting Sistem Pengelolaan
Sampah Gi RW 5, 6, 7 dan § Kelurahan Tanjung
Mas

Berikut merupakan hasil sampling timbulan
sampah RW 5, 6, 7, dan 8 Kelurzhan Tanjung
Mas Tahua 2016

1 Perumahan
% | Twm | oo
L I R |
T[T ™ T
T2 g 076 o
I o

T g 076 o
o 2016 w

PAGE LAYOUT

REFERENCES  MAILINGS  REVIEW VW v

—é,n

Styles  Editing

5 Styles @ -

B v 2o s s g

Sumber: Analisis Peneliti, 2016

Berdasarkan dari data diatas, dapat dilihat
‘bahwa timbulan terbesar dan volume terbesar
terdapat pada tanggal 13 Agustus 2016 yaitu
sebesai 10,95 kg dan 96 liter. Sedangkan untuk
berat terkecil berada pada tanggal 15 Agustus
2016 dan uatuk volume terkecil berada pada
tanggal 10 Agustus 2016. Terdapat dua hari
yang tidak terdapat sampel, yaitu pada tanggal
8 Agustus 2016 dan tanggal 14 Agustus 2016.
Hal tersebut dikarenakan pada tanggal 8
Agustus tidak terdapat sampah karena pada
sehar sebelumaya yaitu hari Minggu tidak
terdapat kegiatan apapun disckolah.
Sedangkan untuk tanggal 14 Agustus 2016,
tidak dapat dilakukan pengambilan sampel
dikarenakan tidak terdapat sampah karena
‘merupakan hari minggu.

3, Fasilitas Perekonomian





Sumber: Analisis Peneliti, 2016

Berdasarkan data hasil pengukuran diatas, dapat dilihat bahwa berat dan volume timbulan tertinggi fasilitas perekonomian terdapat pada tanggal 8 Agustus 2016 yaitu sebesar 8,14 kg dan 59,6 liter. Sedangkan untuk berat terendah untuk fasilitas perekonomian terdapat pada tanggal 12 Agustus 2016 yaitu sebesar 4,81 kg dan untuk volume terendah terdapat pada tangga 11 Agustus 2016 yaitu sebesar 36,4 liter.

Komposisi Sampah. Berikut merupakan komposisi sampah yang ada di RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas:

[image: image23.png]@ H S

FILE

i

Paste

0

£ 23 OF 60

HOME

a
Copy

Clipboard

o

& Format Painter

- s BABIV - Word ? @ - x
INSERT  DESIGN  PAGELAYOUT  REFERENCES  MALINGS  REVEW  VIEW Signin
TimesNewfo -[12 [ A" & Aa- 2o BT pamoceoc Asbcene AaBbCc Aasbce AQBI assocer assbeoc aasbe: Q:::‘k;
I U-aex. x A-¥-A- R TNormal | TNoSpac.. Headingl —Heading2 Title Subtitle  SubtleEm.. Emphasis [<] g
5 Font 5 Paragrapn 5 stytes 5 cating A
B T N I P B
AL L) SAUIIPUSISE DALY IV, Uy /At O AL ANAN £ ABJUUE 210>
Jenis RataRata
Sampah kghari )
Organik
Sisa
1 akenan 16,541 5739616225
2 Kertas 3478 12,06842708
3 Kayu 0,108 0374752767
1 Kain 0476 1651688122
5 Plastik 6852 2377598112
Anorganik
1 Logam 0.126 0437211562
2 Kaca 0221 0,7668552
3 Lain-lain 0,667 2314445331
1 B3 035 1214476361
TOTAL 28819 100

WORI

Sumber: Hasil Pengukuran Peneliti, 2016

DF  INDONESIAN

B B ) ® " 'S B0




Sumber: Hasil Pengukuran Peneliti, 2016

Analisis Proyeksi. 

Pada perencanaan pengelolaan sampah terpadu di RW 5, 6, 7 dan 8 ini dilakukan proyeksi penduduk dan proyeksi timbulan sampah. 


Dari hasil proyeksi penduduk didapatkan bahwa penduduk pada tahun 2036 berjumlah 2.653 jiwa. Hal tersebut disebabkan karena jumlah penduduk di setiap tahunnyapada RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas mengalami penurunan.  Sedangkan untuk proyeksi timbulan sampah pada sampah domestik di tahun 2036 sebesar 11,67 liter/hari. Untuk sampah fasilitas pendidikan sebesar 10,8 liter/hari pada tahun 2036, pada sampah fasilitas perekonomian didapatkan jumlah timbulan tahun 2036 sebesar 11,13 dan untuk fasilitas peribadatan sebesar 0,48 liter/hari. 

Aspek Teknis Operasional. Analisis pada aspek ini meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan (TPS) dan pengangkutan.

Pewadahan. Pola pewadahan warga RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas adalah individual. Wadah yang digunakan berupa kantung plastik seadanya, ember bekas, ban bekas maupun keranjang dengan volume 40-50 liter. Berikut salah satu contoh wadah yang digunakan oleh warga:

[image: image24.jpg]



Gambar 2. Contoh Wadah Sampah Warga

Pengumpulan. Pola pengumpulan di RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas adalah pola individual tidak langsung. Dimana dilakukan pengumpulan setiap 2 haris sekali dengan 2 kali ritasi pada pagi dan siang hari. Berikut merupakan contoh alat pengumpul di RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas:

[image: image25.jpg]



Gambar 3. Contoh Alat Pengumpul

Pemindahan dan TPS. Kelurahan Tanjung Mas memiliki 2 buah TPS yang terletak di RW 2 dan RW 9. Untuk TPS yang terdapat di RW 9, hanya digunakan guna melayani sampah sebagian warga RW 9. Sedangkan untuk TPS yang terdapat di RW 2 merupakan TPS Kelurahan yang melayani sampah warga Tanjung Mas termasuk warga RW 5, 6, 7 dan 8. 

[image: image26.png]M- AL D) 8




 [image: image27.jpg]



Gambar 4. Kondisi Eksisting TPS Kelurahan dan TPS RW 9

Pengangkutan. Setelah sampah terkumpul di TPS, selanjutnya dilakukan pengangkutan sampah menuju TPA Jatibarang dengan menggunakan armroll truck. Ritasi pengangkutan sampah adalah 2 kali dan dilakukan setiap hari.

Aspek Kelembagaan. Pada RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas pengelolaan sampah masih dikelola oleh pengurus RW setempat dan belum ada KSM yang bertugas mengelola sampah disana.

Aspek Hukum dan Peraturan. Pengelolaan sampah di Kelurahan Tanjung Mas khususnya RW 5, 6, 7 dan 8 mengacu pada Perda Kota Semarang No 6 Tahun 2012.

Aspek Peran Serta Masyarakat. Peran serta warga dalam pengelolaan sampah masih pasif. Pasrtisipasi warga hanya sebatas membayar iuran sampah setiap bulannya dan menyediakan wadah sampah.

Aspek Pembiayaan. Pembiayaan pengelolaan sampah di RW 5, 6, 7 dan 8 menggunakan iuran dari warga yang dibayarkan sebulan sekali.

B. Perencanaan Pengelolaan Sampah Terpadu RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas

Perencanaan pengelolaan sampah terpadu meliputi perencanaan pada aspek pewadahan, pengumpulan, pemindahan dan TPS 3R, penanganan sampah dan pengelolaan sampah.

Pemilahan dan Pewadahan. Pada aspek pewadahan direncanakan secara bertahap untuk dilakukannya pemilahan sampah berdasarkan jenisnya meliputi sampah mudah terurai, sampah guna ulang, sampah daur ulang dan sampah lain-lain. Wadah sampah yang direncanakan berbahan plastik, ringan dan memiliki tutup.

· Dengan kapasitas wadah untuk sampah domestik:

Sampah mudah terurai
= 6 liter

Sampah guna ulang
= 1 liter

Sampah daur ulang
= 3 liter

Sampah lain-lain
= 1 liter

Sampah B3

= 1 liter

· Kapasitas wadah untuk sampah fasilitas perekonomian:

Sampah mudah terurai
= 30 liter

Sampah guna ulang
= 1 liter

Sampah daur ulang
= 9 liter

Sampah lain-lain
= 12 liter

Sampah B3

= 1 liter

· Kapasitas wadah untuk sampah fasilitas pendidikan:

Sampah mudah terurai
= 10 liter

Sampah guna ulang
= 1 liter

Sampah daur ulang
= 29 liter

Sampah lain-lain
= 1 liter

Sampah B3

= 1 liter

· Kapasitas wadah untuk sampah fasiltas peribadatan:

Sampah mudah terurai
= 1 liter

Sampah guna ulang
= 1 liter

Sampah daur ulang
= 1 liter

Sampah lain-lain
= 1 liter

Sampah B3

= 1 liter

Pengumpulan. Berdasarkan luas wilayah perencanaan dan lokasi sumber sampah yang berjauhan, maka direncanakan alat pengumpul dengan mesin berupa motor sampah sebagai alat pengumpul.

Diperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk satu rute pengumpulan sampah adalah;
· Pengangkutan sampah
: 60 menit

· Dari sumber menuju ke tempat pemindahan

: 30 menit

· Bongkar sampah dan pemilahan di tempat pemindahan

: 30 menit

· Kembali ke sumber sampah : 20 menit

· Istirahat pengendara
: 20 menit

· Hambatan tak terduga
: 20 menit +
Total waktu pengangkutan :180 menit

Dalam waktu 8 jam kerja, 1 buah motor sampah mampu melakukan pengumpulan sampah dengan ritasi maksimal sebesar:

Ritasi
= [image: image29.png]3 jam kerja x 60 menit/ jam
160 menit



 x 2 ritasi

            = 2 ritasi

Dari hasil perhitungan jumlah ritasi diatas dapat ditentukan jumlah alat angkut sampah yang dibutuhkan dengan perhitungan sebagai berikut;

· Timbulan Sampah Domestik

Hasil proyeksi timbulan sampah domestik di tahun 2016= 2,544 liter/orang/hari

Jumlah penduduk terlayani = 9393 jiwa

Total timbulan sampah 
    

=2,544 liter/orang/hari x 9393 jiwa

= 23895,792 liter/hari = 23,895 m3/hari

· Timbulan Sampah Fasilitas Pendidikan

Hasil proyeksi timbulan sampah fasilitas pendidikan di tahun 2016 = 45,4 liter/hari

Jumlah sekolah
= 3 unit

Total timbulan sampah
= 45,4 liter/hari x 3 unit

= 136,2 liter/hari = 0,136 m3/hari

· Timbulan Sampah Fasiltas Perekonomian

Hasil proyeksi timbulan sampah fasilitas perekonomian di tahun 2016 = 46,7 liter/hari

Jumlah fasilitas ekonomi= 11 unit
Total timbulan sampah


= 46,7 liter/hari x 11 unit

= 513,7 liter/hari = 0,514 m3/hari

· Timbulan Sampah Fasilitas Peribadatan

Hasil proyeksi timbulan sampah fasilitas peribadatan di tahun 2016 = 2 liter/hari

Jumlah fasilitas peribadatan= 6 unit

Total timbulan sampah


= 2 liter/hari x 6 unit

= 12 liter/hari = 0,012 m3/hari

· Timbulan sampah total = 24,557 m3/hari

· Periodisasi 

= 2 hari sekali

Timbulan per periode



= 24,557 m3/hari x 2 hari sekali

= 49,114 m3/hari

· Ritasi


= 2 kali

· Kapasitas alat pengumpul

= 1 m3 (SNI 3242:2008)

· Faktor Pemadatan



= 1,2 (SNI 3242:2008)

· Perhitungan jumlah alat pengumpul (JAP);

JAP
= 
[image: image30.png]jumiah timbulan teriayant
Rapastias alat pengumpul x fakeor pemadatar x jamlah ritas





e
= [image: image32.png]49,114 m3/hari
Tm3xi2x2





= 20,46 ≈ 21 buah alat pengumpul

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa jika 2 kali ritasi dibutuhkan 21 alat pengumpul berkapasitas 1 m3. Apabila dalam satu periodisasi diganti menjadi satu hari sekali dan ritasi menjadi 3 kali disertai dengan penambahan jam kerja menjadi 6 jam, maka kebutuhan alat pengumpul dapat berkurang menjadi;

Ritasi
= [image: image34.png]€ jam kerja x 60 menit/jam
160 menit



 x 3 rit
 
= 3
Maka kebutuhan terhadap alat pengangkut menjadi;

JAP
= [image: image36.png]JUmch (MO an teTiayan
Rapatas ST pngurpi x akor pemadaa x Femiah e




= [image: image38.png]49,114 m3/hari
Tm3xi2x3



 = 13,6 unit ≈ 14 unit

Berdasarkan perencanaan aspek pewadahan, pada alat pengumpul pun akan dilakukan modifikasi berupa sekat untuk memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Alat pengumpul yang digunakan adalah becak sampah.

Pemindahan dan TPS 3R

Pada perencanaan TPS 3R ini, sampah organik yang masuk akan diolah menjadi kompos dan sampah yang memiliki nilai ekonomis akan dijual kembali.

Dala Pemen PU No. 03/PRT/M/2013 disebutkan bahwa TPS 3R memiliki minimal luas sebsar 200m2. Namun pada RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas belum memiliki TPS 3R dan direncanakan akan dibangun dengan membeli sebagian lahan milik PT. KAI yang berada di RW 6 Kelurahan tanjung Mas. 

[image: image39.png]Google Earth Pro
File Sunting
¥ Cari Masuk

Telusuri

n petunjuk arah Riwayat

v Tempat

dicentang
914 Keurahan Terjung Mes
<14 tanah mitkPT. ka1
514 paligon Tanpa Judul
T s
F1E Tempot Sementara

+]v

i | Galeri Google Earth

Basis data Primer

P perbat.
Tempat

06 s (e
R

5 m\ Jketinggianiata 1.19 km

A ; S s > oS ..
1mage 020600 5ICTOREN ¥ » 3 O&C/eap
Or

AiTenggal pencitradn 16/7/2016~625740.05"S '110:26'15.76T elev,

205

N a0





Gambar 5. Lokasi Lahan Milik PT. KAI

Berikut ini merupakan perencanaan sarana dan prasarana TPS 3R RW 6 Kelurahan Tanjung Mas:

1. Kantor. Ruang kantor direncanakan untuk 1 orang pekerja yang bertugas mengurus administrasi dan berjaga setiap harinya. Dimensi: 3 m x 2,5 m

2. Gudang. Digunakan sebagai tempat penyimpanan alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan TPS 3R. Dimensi: 2m x 2m

3. Area Penerimaan. Pada area ini dilakukan penerimaan, pembongkran dan pemilahan sampah dari alat pengumpul. Dimensi: 5,5 m x 2 m

4. Ruang Penyimpanan. Sebagai tempat penyimpanan timbulan sampah layak jual. Dimensi: 2,5 m x 2 m

5. Area Pengomposan. Tempat pengolahan sampah organik menjadi kompos dengan menggunakan metode open bin. Dengan total luas 160,2 m2
6. Area Residu.  Merupakan area guna menampung residu yang akan dibawa ke TPS Kelurahan dan diangkut menuju TPA Jatibarang. Dimensi: 3,75 m x 2 m

Aspek Kelembagaan. pada aspek kelembagaan direncanakan pembentukan pengelola TPS3R sebagai pengelola sampah di RW 5, 6 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas. Berikut rencana struktur organisasinya:

[image: image40.png]10

1

2

E = G @ =
EEBl ‘oME | INSIRT  DESIGN  PAGELAYOUT  REFERENCES  MALINGS  REVEW  VIEW
& % [Calibr (Bocy) Ju - As (8
DE@ B I U-akx,x 4 &
Paste . . Styles  Editing
B A-¥-A-na- KK - T Al
Clpboard Font 5 Paragraph s sties
& FRRRE TERE PRRT SHRE ST SRS ST TR TERY TN RN IR TR DN

dilakukan oleh RT dan RW. Oleh karena itu, direncanakan untuk membuat suatu lembaga yang
Khusus mengelola TPS 3R dan lingkungan di sekitar RW 5, 6, 7 dan § Kelurahan Tanjung Mas.
Struktur organisasi yang direncanakan adalah sebagai berikut.

Ketua
Sekretaris Bendahara
L 1
Seksi Monitoring Seksi Humas Seksi Pengumpulan
dan Bina
Lingkungan

Gambar 5.4 Rencana Struktur Organisasi

Sumber: Hasil Perencanaan Peneliti, 2016
Berikut merupakan fugas masing-masing pengurus.

1. Ketua

- Menjembatani dengan pemerintah,

mE S - s
EEl ove | mseRr  oeson
f ‘Times New Roman - -
D 510 menx &
P s AW A A
- Font
A SR SRRT TR S

15

stuhan terhadap alat pengangkut

1

Jumiah eimbulan terlayani
epengumpul x fakeor pemadatan < jumiah

i

_ SSTmafhart _ oo

Tmsxl2e2

18

1

2 perencanaan aspek pewadahan,
ngumpul pun akan dilzkukan
berupa sekat unfuk memisahkan
dasarkan jenisnya. Alat pengumpul
akan adalah becak sampah.

n dan TPS 3R

sanaan TPS 3R ini, sampah organik
< akan diolah menjadi kompos dan
g memiliki nilai ckonomis akan
ali

1PU No. 03/PRT/M/2013

bahwa TPS 3R memiliki minimal

x

2

2

=

2

=

=

z

PAGE LAYOUT

KA O-me gl

jurnal arisa - Word 2=
REFERENCES

—é,n

Styles  Editing

MALINGS  REVIEW

Paragraph
FRRRE TURE PRRT SERY SRRY SN A

area rengomposan. 1cmpa pengoianan

sampah organik menjadi kompos dengan

‘menggunakan metode open bin. Dengan

total luas 160,2 m?

5 Styles @

6. Area Residu. Merupakan area guna

‘menampung residu yang akan dibawa ke
‘TPS Kelurahan dan diangkut menuju TPA
Tatibarang. Dimensi: 5,5 mx 2 m

Aspek Kelembagaan. pada aspek
kelembagaan direncanakan pembentukan
KSM sebagai pengelola sampah GiRW 5, 6 7
dan § Kelurahan Tanjung Mas. Berikut
rencana struktur organisasinya

o ox
viEw v





Gambar 6. Struktur Organisasi

Aspek Hukum dan Peraturan

Pengelolaan sampah yang ada di RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas mengacu pada Perda Kota Semarang No 6 Tahun 2012 dan SOP pengelolaan sampah RW 5, 6, 7 dan 8 Keluraha Tanjung Mas.

Aspek Peran Serta Masyarakat
Peran serta warga RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemilahan sampah di sumbernya

2. Berkewajiban membayar iuran sampah setiap bulannya

3. Turut serta menjaga lingkungan sekitar

4. Melakukan pengelolaan sampah dengan konsep 3R

5. Memberikan kritik dan saran terhadap pengelolaan sampah terpadu

Aspek Pembiayaan

Biaya yang direncanakan adalah:

1. Biaya Investasi

Biaya investsi merupakan biaya administrasi dan biaya penyediaan peralatan. Biaya investasi yang direncanakan adalah sebesar:

Rp 616.544.000,00

2. Sumber Dana

Sumber dana berasal dari iuran warga dan investor

3. Biaya Penyusutan

Merupakan biaya hasil penyusutan harga dari barang yang dibeli. Biaya ini terus meningkat sesuai dengan peningkatan ekonomi. Penyusutan terjadi pada 3 barang atau peralatan yaitu gerobak dorong, becak sampah dan mesin pengemas. Pada tahun 2016 terjadi biaya penyusutan sebesar Rp 6.070.000,00 dan pada tahun 2036 terjadi penyusutan sebesar 

Rp 6.827.728,00

4. Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Biaya ini meliputi pemeliharaan alat, penyediaan alat, upah tenaga kerja, dan sebagainya. Pada tahun 2016 biaya operasional sebesar Rp 160.800.000,00. Dan untuk tahun 2036 sebesar 

Rp 185.769.646,00.

5. Hasil Penjualan Sampah

Penjualan sampah merupakan upaya dalam mendapatkan keuntungan dari kegiatan pengelolaan sampah. keuntungan didapatkan dari penjualan sampah bernilai ekonomis dan penjualan kompos. Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil penjualan sampah di RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas pada tahun 2016 sebesar Rp 305.731.916,00 dan untuk tahun 2036 didapatkan hasil penjualan sampah sebesar Rp 84.675.721,00.

6. Iuran Sampah

Iuran sampah berasal dari warga dan dibayarkan setiap bulannya. Biaya yang dibayarkan oleh warga digunakan untuk pembiayaan operasional pengelolaan sampah dan pemeliharaan.

7. Neraca Laba dan Rugi

Neraca ini berfungsi untuk mengetahui keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari kegiatan pengelolaan sampah terpadu. Pada perecanaan ini didapatkan keuntungan. Pada tahun 2036 keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 2.733.639.098,82.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Timbulan sampah per kapita unuk sampah domestik di RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas di tahun 2016 adalah sebesar 2,544 liter/orang/hari atau 0,219 kg/orang/hari. Sedangkan untuk sampah non domestik seperti fasilitas pendidikan memiliki timbulan sebesar 0,136453 liter/orang/hari atau 0,015523 kg/hari, untuk fasilitas perekonomian memiliki timbulan sebesar 6,7 liter/orang/hari atau 6,0954 kg/orang/hari, sedangkan untuk fasilitas ibadah memiliki timbulan sebesar 2 liter/hari atau 0,104 kg/hari. 

2. Pengelolaan sampah yang saat ini dilakukan oleh warga di RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas adalah dengan pola kumpul angkut buang dan belum dilakukan dengan maksimal. 

· Wadah yang digunakan warga adalah wadah seadanya yang disediakan oleh pribadi. Wadah yang digunakan adalah berupa tong, kantong plastik, maupun keranjang.

· Pengumpulan dilakukan oleh petugas pengumpul menuju TPS Kelurahan Tanjung Mas. Kemudian sampah yang terkumpul di TPS Kelurahan diangkut menuju TPA Jatibarang. Namun hanya sampah dari RW 8 saja yang masuk ke TPS. Sedangkan untuk sampah warga dari RW 5, 6 dan 7 dibuang oleh petugas ke lahan kosong yang terdapat di RW 6. 

· Adapun pembiayaan pengelolaan sampah di RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas sebesar Rp 10.000,00 – Rp 15.000,00 guna membiayai pengumpulan sampah dari sumber menuju TPS Kelurahan.

· Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat atau peran masyarakat dalam pengelolaan sampah hanya berada pada pewadahan dan pembiayaan iuran sampah yang dibayarkan setiap bulannya.

3. Dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah di RW 5, 6, 7 dan 8 Keluahan Tanjung Mas, maka dilakukan perencanaan sistem pengelolaan sampah terpadu yang terdiri dari tahap penyiapan rencana dan tahap perencanaan aspek pengelolaan sampah. Tahap penyiapan rencana diawali dengan menganalisa semua aspek yang ada. Tahap perencanaan meliputi perencanaan aspek pengelolaan sampah, tahapan perencanan implementasi, dan perencanaan pasca implementasi pengelolaan sampah. Perencanaan dilakukan dimulai dari aspek pewadahan dengan melakukan pemilahan, pengumpulan dengan pemberian sekat dan penambahan jumlah alat pengumpul, hingga pembangunan TPS3R dan pembentukan pengelola TPS3R.

Saran

1. Perlunya sosialisasi kepada warga mengenai pentingnya mengelola sampah dan manfaat dari mengelola sampah yang ada di lingkungan sekitarnya

2. Setelah dilakukannya perencanaan mengenai pengelolaan sampah terpadu di RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas, selanjutnya diperlukan sebuah tindak lanjut berupa pemantauan atau evaluasi secara menyeluruh dan dilakukan secara berkala oleh masyarakat, pihak Kelurahan Tanjung Mas, pihak RT dan RW setempat dan KSM atau lembaga yang terbentuk guna menangani pengelolaan sampah di daerah tersebut.

3. Selanjutnya dibutuhkan evaluasi terhadap perilaku atau peran serta warga yang ada di RW 5, 6, 7 dan 8 terhadap keberlanjutan pengelolaan sampah terpadu dan penerapan 3R yang telah direncanakan di lingkungannya. Sehingga dapat menjadi suatu solusi dalam perbaikan kualitas lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah di RW 5, 6, 7 dan 8 Kelurahan Tanjung Mas.
DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Anonim. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Anonim. 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri 

Anonim. 2012. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Semarang : Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Semarang. 

Anonim. 2013. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan  Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jakarta : Kementerian Pekerjaan Umum. 

Anonim. 2014. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Semarang. 

Badan Standar Nasional. 1994. SK SNI 19-3964-1994 Tentang Metode Pengambilan Dan Pengukuran Contoh Timbulan Dan Komposisi Sampah Perkotaan. Jakarta : Balitbang DPU

Badan Standar Nasional. 2002. SK SNI 19-2454-2002 Tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengolahan Sampah Perkotaan. Jakarta : Balitbang DPU

Badan Standar Nasional. 2004. SK SNI 19-7040-2004 Tentang Pengomposan. Jakarta : Balitbang DPU

Badan Standar Nasional. 2008. SK SNI 3242-2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Pemukiman. Jakarta : Balitbang DPU

Badan Pusat Statistik. 2009. Kota Semarang Dalam Angka. Semarang : Badan Pusat Statistik. 

Badan Pusat Statistik. 2010. Kota Semarang Dalam Angka. Semarang : Badan Pusat Statistik. 

Badan Pusat Statistik. 2011. Kota Semarang Dalam Angka. Semarang : Badan Pusat Statistik. 

Badan Pusat Statistik. 2012. Kota Semarang Dalam Angka. Semarang : Badan Pusat Statistik. 

	        1
	*)  Penulis

**) Dosen Pembimbing



